２－２. 一般高圧ガス保安規則第50条の基準

対象：車両に容器を固定せず積載し移動する場合（バラ積みトラック）

△特定不活性ガスのみ対象

（移動容器-1）

| 項号 | 項 目 | 書 類 作 成 要 領 等 | 対応状況 | 該当ガス種別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒 | 可 | 酸 | 不 |
| 50条 1項 1号 | 警戒標 ・例示基準1 | ・車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。 ただし、容器の内容量25ℓ以下の充填容器等（毒ガスを除く。）で合計50ℓ以下の場合は除く。 〇警戒標の例 横寸法 車幅の30％以上 縦寸法 横寸法の20％ 600ｃ㎡以上 又は 高 圧ガ ス 高 圧 ガ ス 黒字の金属板に蛍光黄による文字で「高圧ガス」 〇掲示場所 車両の前部及び後部の見やすい場所 小型車の場合は両面標示のものを運転席の上の見やすい場所でも良い。 ・次の場合は不要 イ 緊急用の車両において、緊急時に使用するための充填容器等 ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充填容器等 ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充填容器等（不活性ガスを充填したものに限る。） ニ 当該車両の装備品として積載する消火器 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2号 | 容器の温度管理 | ・充填容器等は、その温度を常に40度以下に保つこと。 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3号 | 一般複合容器 | ・一般複合容器等であって当該容器の刻印等により示された年月から15年を経過したものを使用しないこと。 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4号 | 転倒転落防止等 ・例示基準76 | ・充填容器等（内容積が5ℓ以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 1.容器の取扱 イ．ゴムマット等で衝撃を緩和 ロ．容器と車両の間にマット等を挟み摩擦防止・キズへこみを防止する。 ハ．プロテクターのない容器はキャップを施す。 ニ．地面を手により移動するときは、地面に接しないように行う。 2.車両に積載する場合 （1）圧縮ガスは原則横積 （2）アセチレン、液化ガスの充填容器は立積 液化石油ガスの10kg以下を除き容器は1段積 （3）容器は荷台の前方に寄せロープ等で緊結する。 容器と車両の後面バンパの間は30cm以上の水平距離。又は以下のうち１つ イ.厚さ5mm以上、幅100mm以上のバンパを設ける。 ロ.側板の高さが容器の3分の2以上の高さがあり、木枠等で固定し後ろバンパとの水平距離が30cm以上 ハ.ロの場合にイのバンパを設ける。 ニ．ロープ等で固定し後部の側板との間に100mm以上の緩衝材を挿入し確実に固定する。 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |

（移動容器-2）

| 項号 | 項 目 | 書 類 作 成 要 領 等 | 対応状況 | 該当ガス種別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒 | 可 | 酸 | 不 |
| 50条1項 5号 | 混載禁止 ・例示基準 | ・次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。 イ 消防法第二条第七項に規定する危険物 高圧ガスの容器が内容積120ℓ未満の容器に限り、下記の場合は除く。 （１）液化石油ガス・圧縮天然ガス・不活性ガスの充填容器等と第四類の危険物 （２）アセチレン又は酸素の充填容器等と第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物 ロ 塩素の充填容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充填容器等 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6号 | 積載時のバルブの向き | ・可燃性ガスの充填容器等と酸素の充填容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充填容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。 |  |  | 〇 | 〇 |  |
| 7号 | 毒性ガスの積載方法 | ・毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。 |  | 〇 |  |  |  |
| 8号 | 資材・防災工具の携行 ・例示基準73 | ・可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。 ただし、容器の内容積が25ℓ以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50ℓ以下である場合にあっては、この限りでない。 〇消火器 移動するガス量による区分; 消火器規格 本 数. 圧縮ガス100㎥< 液化ガス1,000kg<; B-10以上 2本以上. 圧縮ガス15㎥<≦100㎥ 液化ガス50kg<≦1000kg; B-10以上 1本以上. 圧縮ガス ≦15㎥ 液化ガス ≦150kg; B-3以上 1本以上. 〇資材及び工具 ・赤旗 ・赤色合図灯又は懐中電灯 ・メガホン ・ロープ15ｍ以上2本以上 ・漏えい検知液 ・車輪止め2個以上 ・容器開閉用ハンドル ・容器バルブキグランドスパナ又はモンキースパナ ・皮手袋 |  |  | ○ | ○ | △ |
| 9号 | 資材、薬剤、工具の携行 ・例示基準74 | ・毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。 例示基準参照のこと |  | 〇 |  |  |  |
| 10号 | 除害措置 | ・アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。 |  |  | 〇 |  |  |
| 11号 | 駐車規制 | ・駐車するときは、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、安全な場所を選ぶ。 ・移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

（移動容器-３）

| 項号 | 項 目 | 書 類 作 成 要 領 等 | 対応状況 | 該当ガス種別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒 | 可 | 酸 | 不 |
| 50条1項 11号 続き |  | ただし、容器の内容積が25ℓ以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除く。）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50ℓ以下である場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
| 12号 | 準用 | ・前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき（当該ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。）は、同項第十七号から第二十号までの基準を準用する。 |  |  |  |  |  |
|  | 準用49条17号 移動監視者 | ・次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲化、乙化、丙化、甲機、乙機の製造免許所持者又は講習修了者に監視させること。 イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの （イ）容積300㎥以上の可燃性ガス及び酸素 （ロ）容積100㎥以上の毒性ガス ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの （イ）質量3,000kg以上の可燃性ガス及び酸素 （ロ）質量1,000kg以上の毒性ガス （ハ）第七条の三第二項の圧縮水素スタンドの液化水素 の貯槽に充填する液化水素 ハ 特殊高圧ガス |  | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 準用49条18号 免許の携帯 | ・移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。 |  | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 準用49条19号 災害防止措置 ・例示基準75 | ・第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充填容器等が危険な状態となった場合又は当該充填容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じておくこと。 イ 荷送人へ確実に連絡するための措置 ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織 等から応援を受けるための措置 ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置 |  | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 準用49条20号 運転者2名乗務等 | イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。 ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、当該ガスの充填容器等を積載した車両１台について運転者２人を充てること。 （イ）運転者による連続運転時間（１回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。）が、四時間を超える場合 （ロ）運転者による運転時間が、１日当たり9時間を超える場合 |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 13号 | 準用 | ・前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき（当該容器を車両に積載して移動するときに限る。）は、同号の基準を準用する。 ただし、容器の内容積が25ℓ以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50ℓ以下である場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  | 準用1項21号 イエローカードの携帯等 | ・可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。 |  | ○ | ○ | ○ | △ |