高圧ガス製造設備保安検査点検表（一般則第６条関係・圧縮空気）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  | ℡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  | 〒 |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
| 処理方式・処理能力 |  | 定置式 ・ 移動式 Ｎｍ３ ／日 |  |  |  |  |  |
| 処理設備名称 |  |  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |
| 保安検査 | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 | 保安検査 |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  | 充填記録 | 適 ・ 否 |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  | 周知書面交付記録 | 有 ・ 無 |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： 氏名： | 同代理者 | 職 ： 氏名： |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安監督者 | 氏名： 資格： |  |  |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第１項）　　　　ガス名 　 圧縮空気

（１）製造設備等

|  | 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １．境 界 線 警 戒 標 | 目 視 | 製造事業所 境界線の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第１号 例示基準１ |  |
|  | ２．設備距離 | 計 測 目 視 | 第１種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ 第２種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項第２号 |  |
|  | ３．耐圧試験 | 試 験 目 視 記 録 | 製造設備は常用圧力の1.5倍以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月 | 適 不 適 | 第１項第11号 例示基準７ |  |
|  | ４．気密試験 | 試 験 目 視 記 録 | 製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa | 適 不 適 | 第１項第12号 例示基準７ |  |
|  | ５．肉厚計測 | 計 測 記 録 | 記録の保存 ： 有 ・ 無 計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第13号 例示基準８ |  |
|  | ６．材料規制 | 記 録 | 例示基準第９号で定める材料を使用していない こと。 | 適 不 適 | 第１項第14号 例示基準９ |  |
|  | ７．圧力計 | 目 視 試 験 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 有効年月日の表示 ： 有 ・ 無 試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条 例示基準13 |  |
|  | ８．安全装置 | 目 視 試 験 記 録 | 安全弁等の作動テストを行い、記録を保管 吹始圧 ： 設定圧力の90%以上100%以下 吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 作動テスト年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示 第７条の２ 例示基準13 |  |
|  | ９．保安電力 | 目 視 試 験 記 録 | 保安電力の種類 ： 定期検査の記録 ： 有 ・ 無 定期検査年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１条第27号 細目告示第９条 例示基準20 |  |
|  | 10．障 壁 | 目 視 記 録 | 圧縮機と10MPa以上の高圧ガスの充填場所又は 充てん容器置場との間の障壁 有 ・ 無 (高さ ㎝ × 厚さ ㎝) 障壁の構造 ： | 適 不 適 | 第１項第30号 例示基準22 |  |
|  | 11．通報設備 | 試 験 目 視 | 通報設備の種類 ： 通報設備の作動状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第40号 例示基準32 |  |

ガス名 　 圧縮空気

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12．バ ル ブ 誤 操 作 防止措置 | 目 視 | バルブの開閉方向の明示 ： 有 ・ 無 配管内の流体名・方向の明示 ： 有 ・ 無 安全弁元バルブの封印等 ： 有 ・ 無 適切な足場、照度の確保 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第41号 例示基準33 |

(２)容器置場　　　（面積 ：　　　   ㎡）

| 13．警 戒 標 | 目 視 | 警戒標の設置： 有 ・ 無 維持管理状況： 適 ・ 否 | 適 不適 | 第１項第42号のイ 例示基準１ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14．置場距離 | 目 視 計 測 | 第１種置場距離： 法定 ｍ 、実測 ｍ 第２種置場距離： 法定 ｍ 、実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項 第42号のハ |
| 15．障 壁 | 目 視 | 有 ・ 無 （高さ ㎝ × 厚さ ㎝） 構 造 ： | 適 不適 | 第１項第42号のニ 例示基準22 |
| 16.容器置場 の維持管理 状況 | 目 視 | 容器置場面積 ： ㎡ 充填容器と残ガス容器の区分 ： 有 ・ 無 温 度 計 ： 有 ・ 無 作業心得 ： 有 ・ 無 整理整頓 ： 有 ・ 無 転落・転倒防止 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第２項第８号 |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

|  | 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |  |
| --- | --- | --- | --- |